数值积分算法设计与实现：梯形公式与复化梯形求积

梯形求积公式推导

普通梯形公式

在区间 [a,b] 上，用经过两点 (a,f(a)) 和 (b,f(b)) 的一次插值多项式近似 f(x)。

一次插值多项式为：

P1(x)=f(a)b−xb−a+f(b)x−ab−a

用 P1(x)近似 f(x)，则

abf(x) dx≈abP1(x) dx

计算积分：

abP1(x) dx=f(a)abb−xb−a dx+f(b)abx−ab−a dx

由于

abb−xb−a dx=b−a2

abx−ab−a dx=b−a2

因此得到梯形公式：

T=b−a2[f(a)+f(b)]

梯形公式的几何意义

梯形公式相当于用连接曲线两端点的直线代替原函数曲线，积分值近似为梯形面积：

T=上底+下底2×高

其中：

• 上底和下底对应 f(a) 和 f(b)；

• 高对应区间长度 b-a。

梯形公式误差

若 f(x) 在 [a,b] 上二阶连续可导，则梯形公式误差为：

ET=I−T=−(b−a)312f''(ξ)

其中 ξ∈(a,b)

因此梯形公式的局部截断误差阶为：

O((b−a)^3)

梯形公式对一次多项式精确，对二次及更高次函数一般不再精确。

本题普通梯形公式计算

本题中：

f(t)=41+t2, a=0, b=1

计算端点函数值：

f(0)=4

f(1)=42=2

所以普通梯形公式为：

T=1−02[f(0)+f(1)]

T=12(4+2)=3

绝对误差为：

≈0.1415926536

复化梯形公式推导

区间划分

将区间 [a,b] 等分为 n 份：

a=x0<x1<⋯<xn=b

步长为：

h=b−an

节点为：

xi=a+ih, i=0,1,⋯,n

局部梯形公式

在每个小区间 [x_i,x_{i+1}] 上使用梯形公式：

xixi+1f(x) dx≈h2[f(xi)+f(xi+1)]

对所有小区间求和：

Tn=i=0n−1h2[f(xi)+f(xi+1)]

展开：

Tn=h2[f(x0)+f(x1)+f(x1)+f(x2)+⋯+f(xn−1)+f(xn)]

合并同类项：

Tn=h2[f(x0)+2i=1n−1f(xi)+f(xn)]

因此复化梯形公式为：

Tn=hf(x0)+f(xn)2+i=1n−1f(xi)

复化梯形公式误差

单个小区间上的梯形误差为：

O(h3)

共有 n 个小区间，且

n=b−ah

因此整体误差阶为：

nO(h3)=O(h2)

更精确地，若 f''(x) 连续，则：

ETn=I−Tn=−b−a12h2f''(ξ)

其中ξ∈(a,b)。

所以复化梯形公式是二阶方法：

ETn=O(h2)

6.3 复化梯形公式在本题中的应用

本题中 f(t)=41+t2，a=0，b=1，步长 h=1n，节点ti=in。

将函数代入复化梯形公式：

Tn=1nf(0)+f(1)2+i=1n−1fin

由 f(0)=4，f(1)=2，fin=41+(i/n)2，得：

Tn=1n3+i=1n−141+(i/n)2

整理为：

Tn=1n3+4i=1n−1n2n2+i2

此即复化梯形公式在本题中的通用表达式。给定任意等分数 n，即可按上式计算数值积分结果。随着 n 增大（步长 h 减小），T_n 逐步逼近精确值 \pi，具体数值见第九节。

实验运行结果

精确值：S=π≈3.1415926536

普通梯形公式结果

| 方法 | 数值结果 | 绝对误差 |
| --- | --- | --- |
| 普通梯形公式 | 3.0000000000 | 0.1415926536 |

由于梯形公式仅使用区间两端点、用直线近似曲线，对于本题非线性速度函数，误差较大。

复化梯形公式结果

| 等分数n | 复化梯形结果 | 复化梯形绝对误差 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3.1000000000 | 4.159265×10−2 |
| 4 | 3.1311764706 | 1.041618×10−2 |
| 8 | 3.1389884945 | 2.604159×10−3 |
| 16 | 3.1409416120 | 6.510415×10−4 |
| 32 | 3.1414298932 | 1.627604×10−4 |
| 64 | 3.1415519635 | 4.069010×10−5 |

误差分析

步长对误差的影响

区间长度固定为 b-a=1，等分数为 n，则步长为：

h=1n

当 n 增大时，h 减小，曲线在每个小区间上更接近直线，因此误差减小。

复化梯形公式误差分析

复化梯形公式理论误差为：

ETn=O(h2)

由于

h=1n

所以：

ETn=O1n2

当 n 翻倍时，步长减半：

h→h/2

误差大约变为：

h/22=h24

即误差约减少为原来的 1/4

从实验数据看：

0.04159→0.01042→0.002604→0.000651

基本符合每次约缩小 4 倍的规律。

工程精度分析

若工程计算要求位移误差小于：

10−3 m

则：

• 普通梯形误差约1.42×10−1，不满足；

• 复化梯形在 n=16 时误差约6.51×10−4，满足。

若工程计算要求位移误差小于：

10−4 m

则：

• 复化梯形需要更大的 n，例如 n=64 时误差约4.07×10−5，满足。

实验结论

1. 普通梯形公式只利用区间端点信息，用直线近似非线性曲线，因此误差较大。

2. 复化梯形公式通过缩小步长，将大区间划分为多个小区间，可以显著减小截断误差。

3. 复化梯形公式是二阶方法，误差满足：

ETn=O(h2)

- 对于工程位移计算，如果精度要求为 10−3m，复化梯形公式取 n=16 可以满足要求。

5. 数值积分算法具有线性性、稳定性和收敛性，适合工程中速度积分、载荷积分、能量积分、信号处理等问题。